地龙（参环毛蚓）配方颗粒

Dilong(Shenhuanmaoyin) Peifangkeli

【来源】  本品为钜蚓科动物参环毛蚓Pheretima aspergillum（E.Perrier）的干燥体经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取地龙（参环毛蚓）饮片4000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为17%～22%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅棕黄色至黄棕色的颗粒；气腥，味微咸。

【鉴别】  取本品适量，研细，取1g，加乙醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取地龙（参环毛蚓）对照药材0.3g，加水50ml，加热煮沸30分钟，过滤，滤液蒸干，残渣加乙醇30ml，同法制成对照药材溶液。再取缬氨酸对照品、丙氨酸对照品，加水制成每1ml各含0.5mg的混合溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液与对照品溶液各1µl、对照药材溶液2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以水饱和正丁醇-冰乙酸（4:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.01mol/L磷酸二氢钾溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.5ml；柱温为35℃；检测波长为210nm。理论板数按肌苷峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0～15 | 0 | 100 |
| 15～30 | 0→1 | 100→99 |
| 30～50 | 1→2 | 99→98 |
| 50～52 | 2→4 | 98→96 |
| 52～70 | 4→5 | 96→95 |
| 70～75 | 5→50 | 95→50 |

参照物溶液的制备  取地龙（参环毛蚓）对照药材2g，置具塞锥形瓶中，加入水100ml，加热回流30分钟，取出，滤过，滤液蒸干，残渣加入30%甲醇25ml，密塞，超声处理（功率250W，频率40kHz）45分钟，取出，放冷，滤过，取续滤液，离心（转速为每分钟15000转）30分钟，取下层溶液，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取肌苷对照品适量，精密称定，加30%甲醇制成每1ml含肌苷250μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液制备  取本品适量，研细，取0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，加入30%甲醇25ml，密塞，超声处理（功率250W，频率40kHz）45分钟，取出，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，离心（转速为每分钟15000转）30分钟，取下层溶液，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现7个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的7个特征峰保留时间相对应，其中峰5应与肌苷对照品参照物峰保留时间相对应。

对照特征图谱

峰1：酪氨酸；峰2：次黄嘌呤；峰3：腺苷酸；峰5：肌苷

参考色谱柱：Intertsustain AQ-C18  4.6mm×250mm，5μm

【检查】黄曲霉毒素  照真菌毒素测定法（中国药典2020年版通则2351）测定。

本品每1000g含黄曲霉毒素B1不得过5μg，黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2和黄曲霉毒素B1的总量不得过10μg。

其他  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于13.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（中国药典2020版通则0502）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，0.01mol/L磷酸二氢钾溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.5ml；柱温为35℃；检测波长为210nm。理论板数按肌苷峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 2 | 98 |
| 5～15 | 2→3 | 98→97 |
| 15～35 | 3→10 | 97→90 |
| 35～37 | 10→45 | 90→55 |
| 37～42 | 45 | 45 |

对照品溶液的制备  取肌苷对照品适量，精密称定，加入30%甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用30%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，超滤离心（转速为每分钟15000转）30分钟，取下层溶液，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品与供试品溶液各5μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含肌苷（C10H12N4O5）应为3.7mg～15.0mg。

【规格】每1g配方颗粒相当于饮片4.0g

【贮藏】密封。