全蝎配方颗粒

Quanxie Peifangkeli

【来源】 本品为钳蝎科动物东亚钳蝎Buthus martensii Karsch的干燥体经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取全蝎饮片3400g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为15%~21%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为灰黄色至黄棕色的颗粒；气微腥，味微咸。

【鉴别】 取本品0.5g，研细，加水10ml，超声处理30分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取全蝎对照药材0.5g，加水25ml，加热回流30分钟，滤过，滤液浓缩至10ml，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（3︰1︰1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  同【含量测定】项。

参照物溶液的制备  取全蝎对照药材0.2g，置具塞锥形瓶中，加10%甲醇10ml，超声处理30分钟，摇匀，离心，取上清液，作为对照药材参照物溶液。另取〔含量测定〕项下对照品溶液，作为对照品参照物溶液。再取色氨酸对照品，加甲醇制成每1ml含10μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同〔含量测定〕项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各2µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现6个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应，其中峰2、峰6应与酪氨酸对照品、色氨酸对照品参照物峰保留时间相对应。以酪氨酸参照物相应的峰为S1峰，计算峰1、峰3与S1峰的相对保留时间，其相对保留时间均应在规定值的±10%范围之内。规定值为：0.71（峰1）、1.53（峰3）；与色氨酸参照物相应的峰为S2峰，计算峰4、峰5与S2峰的相对保留时间，其相对保留时间均应在规定值的±10%范围之内。规定值为：0.90（峰4）、0.96（峰5）。

对照特征图谱

峰1*：尿苷；  峰2*(S1)：酪氨酸；  峰6*(S2)：色氨酸（*经对照品指认）

参考色谱柱：ACQUITY HSS T3  2.1mm×100mm，1.8μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于20.0%

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以乙腈为流动相A，以0.2%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为205nm。理论板数按酪氨酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~3 | 0 | 100 |
| 3~8 | 0→5 | 100→95 |
| 8~22 | 5→15 | 95→85 |
| 22~23 | 15 | 85 |
| 23~24 | 15→0 | 85→100 |
| 24~32 | 0 | 100 |

对照品溶液的制备  取酪氨酸对照品适量，精密称定，加10%甲醇制成每1ml含20μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.3g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入10%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用10%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含酪氨酸（C9H11NO3）应为0.50 mg~4.0 mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片3.4g

【贮藏】 密封。