蜈蚣配方颗粒

Wugong Peifangkeli

【来源】 本品为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch的干燥体经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取蜈蚣饮片2800g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为18.0%~29.0%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为浅灰黄色至灰棕色的颗粒；气微腥，味微咸。

【鉴别】 取本品0.5g，研细，加入稀乙醇15ml，超声处理15分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取蜈蚣对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各3μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-乙醇-冰醋酸-水（4︰1︰1︰2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以0.2%茚三酮丙酮溶液，在105℃加热至斑点清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以苯乙基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇为流动相A，以0.5%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为35℃；检测波长为210 nm。理论板数按苯丙氨酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～10 | 0 | 100 |
| 10～15 | 0→4 | 100→96 |
| 15～30 | 4→8 | 96→92 |
| 30～40 | 8→15 | 92→85 |
| 40～50 | 15 | 85 |

参照物溶液的制备  取蜈蚣对照药材0.2g，置具塞锥形瓶中，加入水15ml，加热回流1小时，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取肌苷对照品、尿苷对照品对照品、苯丙氨酸对照品，分别加水制成每1ml各含20μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同【含量测定】项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各5µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色图谱中应呈现6个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰相对应，其中峰1、峰3、峰4的保留时间应分别与尿苷对照品、肌苷对照品、苯丙氨酸参照物峰的保留时间相对应。与苯丙氨酸对照品参照物相对应的峰为S峰，计算峰2、峰5、峰6与S峰的相对保留时间。其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.49（峰2）、1.54（峰5）、1.89（峰6）。

对照特征图谱

峰1：尿苷；峰3：肌苷；峰4 (S)：苯丙氨酸

参考色谱柱：Eclipes Plus Phenyl-Hexyl 4.6mm×250 mm,5μm

【检查】 黄曲霉毒素  照真菌毒素测定法（中国药典2020年版通则2351）测定。

本品每1000g含黄曲霉毒素B1不得过5μg，黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2和黄曲霉毒素B1总量不得过10μg。

其他  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于14.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1 mm，粒径为1.9μm)；以甲醇-0.3%磷酸溶液（16:84）为流动相，流速为每分钟0.3ml；柱温为25℃；检测波长为210 nm。理论板数按色氨酸峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取色氨酸对照品适量，精密称定，加水制成每1ml含15μg溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.3g，置具塞锥形瓶中，精密加入10%甲醇15ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用10%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含色氨酸（C11H12N2O2）应为0.2mg~1.8mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片2.8g

【贮藏】 密封。