姜半夏配方颗粒

Jiangbanxia Peifangkeli

【来源】 本品为天南星科植物半夏Pinellia ternata （Thunb.）Breit.的干燥块茎经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取姜半夏饮片2200g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为22.7%~40.4%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为类白色至黄白色的颗粒；气微，味淡。

【鉴别】 取本品2g，研细，加甲醇50ml，加热回流1小时，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取半夏对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取干姜对照药材0.5g，加水50ml，煮沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇50ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液20μl，对照药材溶液5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（8：2：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.6μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为25℃；检测波长为270nm。理论板数按色氨酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~5 | 0 | 100 |
| 5~7 | 0→5 | 100→95 |
| 7~11 | 5→11 | 95→89 |
| 11~18 | 11→28 | 89→72 |
| 18~25 | 28→40 | 72→60 |
| 25~30 | 40→60 | 60→40 |
| 30~32 | 60→0 | 40→100 |

参照物溶液的制备  另取尿苷对照品、鸟苷对照品、色氨酸对照品，分别加水制成每1ml含尿苷50μg、鸟苷50μg、色氨酸50μg的溶液；再取6-姜辣素对照品，加甲醇制成每1ml含6-姜辣素50μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用30%甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现8个特征峰，其中峰1、峰2、峰5、峰8的保留时间应分别与尿苷对照品、鸟苷对照品、色氨酸对照品、6-姜辣素对照品参照物峰的保留时间相对应。与色氨酸对照品参照物相应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为：0.64（峰3）、0.78（峰4）、1.33（峰6）、1.36（峰7）。

对照特征图谱

峰1：尿苷；峰2：鸟苷；峰5（S）：色氨酸；峰8：6-姜辣素

参考色谱柱：CORTECS T3，2.1mm×100mm，1.6μm

【检查】 溶化性  照颗粒剂溶化性检查方法（中国药典2020年版通则0104）检查，加热水200ml，搅拌5分钟（必要时加热煮沸5分钟），立即观察，应全部溶化或轻微浑浊，不得有焦屑或异物。

水麦冬酸  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；采用二极管阵列检测器，流速为每分钟0.3ml，柱温为25℃，检测波长为210nm。理论板数按水麦冬酸峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～9 | 1 | 99 |
| 9～10 | 1→10 | 99→90 |
| 10～11 | 10→1 | 90→99 |

对照品溶液的制备  （临用新制）取水麦冬酸对照品适量，精密称定，加乙腈-0.1%磷酸溶液（1:99）制成每1ml含0.25μg的溶液，作为对照品溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%甲醇20ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用30%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入超高效液相色谱仪，测定，记录色谱图，即得。

结果判断  供试品溶液色谱中，在与水麦冬酸对照品溶液色谱峰保留时间相应的位置上不得出现相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰，则采用二极管阵列检测器比较相应色谱峰在190～400nm波长范围内紫外-可见吸收光谱，吸收光谱应不相同。

备注：必要时可采用高效液相色谱-质谱联用方法确证。建议采用甲醇-0.02%氨溶液（5:95）流动相系统。

其他  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于5.0%。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片2.2g

【贮藏】 密封。